Расчет дальности беспроводных каналов диапазона 2,4 ГГц

Порядок расчета: вычисляется Y и по графику определяется дальность.

| # Вариант радиолинии | # Формула для расчета Y |
| --- | --- |
| # 1. Cо штатными антеннами без усилителей. | # Pпрд + Gпрд + Gпрм - Pпрм – Z |
| # 2. C внешними антеннами без усилителей. | # Pпрд – Jпрд + Gпрд + Gпрм – Jпрм - Pпрм – Z |
| # 3. C внешними антеннами и передающими усилителями. | # Pус + Gпрд + Gпрм – Jпрм - Pпрм – Z |
| # 4. C внешними антеннами и приемными усилителями. | # Pпрд – Jпрд + Gпрд + Gпрм - Pпрм – Z (при Kпрм > Jпрм) |
| # 5. C внешними антеннами и приемо-передающими усилителями. | # Pус + Gпрд + Gпрм - Pпрм – Z (при Kпрм > Jпрм) |

| ### Аппаратура | Скорость, Мбит/с | Pпрд, дБм | Gпрд, Gпрм, дБи (штатные антенны) | Pпрм, дБм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aironet | 4 | 20 | 2,15 | -75 |
|  | 2 | 20 | 2,15 | -80 |
|  | 1 | 20 | 2,15 | -85 |
| WaveLAN | 2 | 15 | 2,5 | -81 |
| WaveLAN 802.11 | 2 | 15 | 2 | -88 |
|  | 1 | 15 | 2 | -92 |
| BreezeNET | 3 | 17 или 20 | 2 | -75 |
|  | 2 | 17 или 20 | 2 | -81 |
|  | 1 | 17 или 20 | 2 | -89 |
| BreezeLINK | 3 | 15 | - | -75 |
|  | 2 | 15 | - | -81 |
|  | 1 | 15 | - | -89 |

| ## Кабели | Погонное ослабление, дБ/м |
| --- | --- |
| РК50-17-51 | 0,09 |
| РК50-7-58 | 0,22 |
| Belden 9913 | 0,24 |
| J = длина кабеля (м) х погонное ослабление (дБ/м) |  |

| ## Антенны | G, дБи |
| --- | --- |
| Всенаправленная DC-O/6 | 6 |
| Всенаправленная DCMM9 | 9 |
| Всенаправленная DC-O/11-C | 11 |
| Всенаправленная DCMM12 | 12 |
| Yagi DC-Y/12-CC | 12 |
| Yagi DC-Y/12-MR | 12,5 |
| Yagi DC-Y/13.9-CC | 12,9 |
| Секторная DCMM14 | 14 |
| Парабола DC-CA/21-PGA | 21 |
| Парабола DC-CA/24-PGA | 24 |

| ## Усилители | Pус, дБм | Kпрм, дБ | Для справок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pвх, дБи | Kпрд, дБ |
| HyperAmp 2400SE100 | 20 | 30 | 3 - 10 | 17 |
| HyperAmp 2400SE500 | 27 | 30 | 3 - 10 | 17 |
| MANUS-2 | 30 | 25 | 3 – 20 | 27 |
| MANUS-3 | 27 | 25 | 3 – 20 | 25 |
| MANUS-4 | 20 | 25 | 2 – 20 | 17 |
| OHI 600 A | 28 | 25 | 3 - 10 | 18 |
| MIRA 500 | 27 | 21 | 3 - 10 | 17 |

Z - запас по мощности, (обычно 5 – 15 дБ)

Пользоваться предлагаемой методикой достаточно просто. Скоро будет еще проще, мы собираемся сделать небольшую программу, складывающую децибелы. Но и только, ибо окончательный результат, на наш взгляд, удобнее получать по графику. Сразу видно, сколько децибел Вам не хватает для получения искомой дальности передачи и наоборот – за сколько децибел Вы собираетесь переплачивать или уже переплатили. Впрочем, в последнем случае, нет оснований расстраиваться. Дополнительный запас по мощности никогда не помешает.

Итак, порядок расчета зависит от состава оборудования радиолинии. Возможны 5 различных вариантов, представленных в первой таблице. Вы выбираете вариант радиолинии, вычисляете значение усиления линии Y по соответствующей формуле и по графику определяете дальность. Все.

P.S.

1. Отличия между дБ, дБм и дБи достаточно тонкие, важно лишь знать что это практически одно и то же и их можно складывать.

2. Полученные Вами результаты могут несколько отличаться от результатов, приводимых в технической документации на конкретную аппаратуру. Все правильно и дело – в величине выбираемого Вами и производителем запаса по мощности Z. Они, скорее всего, разные. Какие? От 0 до ... дБ. Но чаще всего, от 5 до 15.

3. И, наконец, самое главное - как трактовать полученные результаты? Поскольку методика приближенная, как и ВСЕ аналогичные методики (точная требует построения профиля трассы и больших вычислительных затрат), результаты следует понимать так. Если расчет показывает, что требуемая дальность не обеспечивается – она однозначно не будет обеспечена при данном наборе оборудования. Если в результате расчета окажется, что требуемая дальность обеспечена, это следует понимать так, что она будет обеспечена с некоторой вероятностью, увеличивающейся с ростом запаса помехоустойчивости Z. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ И ТОЧНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС МОЖЕТ ДАТЬ ТОЛЬКО ЭКСПЕРИМЕНТ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ И ДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ (на одну – две недели, под залог полной стоимости).