WALKair - описание системы

1. ВВЕДЕНИЕ

WALKair представляет собой систему беспроводного доступа для фиксированных пользователей с топологией "точка-многоточка" со скоростью передачи до 4Мбит/с в каждом радиоканале.

2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ WALKair

WALKair состоит из базовой станции (BS) с множеством терминальных станций (ТS). BS соединяется по радиоканалам со всеми ТS.

BS может обеспечить ТS тремя видами коммуникационных технологий, а именно - ISDN, Frame Relay и Ethernet.

Стандартная емкость системы WALKair составляет 65 Мбит/с в полосе 14МГц. Эта емкость разделяется между всеми ТS.

2.1. БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ (BS)

BS может состоять из нескольких секторов (3 или 6 секторов могут покрыть одну соту). Каждый сектор содержит одно или более (до 16) базовых устройств (BU), мультиплексор IF сигналов промежуточных частот (IF MUX), приемопередатчик (RFU) и антенну.

2.1.1. БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО (BU)

BU содержит модем, интерфейсные платы и IF модуль. Каждое BU преобразует IF сигнал в сигналы голос/данные для интерфейсных портов.

Модем размещен на основной плате, которая одинакова для всех BU. Интерфейсные карты и IF модуль размещаются на отдельных платах. Каждое BU может содержать до 3 интерфейсов (ISDN, Frame Relay, Ethernet и др.)

Каждое BU передает и принимает одну несущую FDMA и, используя механизм TDMA, управляет трафиком нескольких удаленных TS (обычно 2 - 10, максимум 16). Все BU соединяются через IF модуль, но только для мониторинга и управления; поэтому многофункциональность одного BU не влияет на другие.

2.1.2. IF MUX

IF MUX объединяет сигналы промежуточных частот от/к различных BU в один коаксиальный кабель, который идет на RFU. Всего одинаковые IF MUX могут объединить до 16 BU.

2.1.3. RFU

Приемопередатчик RFU преобразует IF сигнал в RF сигнал, усиливает его и передает через антенну. RFU располагается рядом с антенной. Система может иметь более одного типа RFU, которые работают в разных диапазонах частот.

WALKair поддерживает диапазоны 3,5ГГц, 10,5ГГц и 26ГГц. Все RFU изолированы от оборудования, расположенного в помещении, и работают с одинаковыми BU и IF MUX.

2.1.4. Антенна и источник питания BS

Используются антенны секторного типа. Они охватывают угол 60 или 120 градусов. Несколько секторных антенн (3 или 6), каждая со своим RFU, могут охватить круговую область (соту).

BS запитывается от источника постоянного тока 48V.

2.2. Терминальная станция (TS)

TS состоит из одного базового устройства (BU), приемопередатчика (RFU) и антенны.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- WALKair работает в трех частотных диапазонах: 3.5 ГГц, 10.5 ГГц и 26ГГц.

- Общая полоса частот для одной соты составляет 2 х 14/28 МГц. Если требуется полоса меньше или больше типичной, то система разрабатывается в соответствии с требуемой полосой частот, кратной 1.75 МГц.

- Метод доступа комбинированный TDMA/FDMA/FDD. Система использует способ TDMA (множественный доступ с временным разделением), при котором в определенный промежуток времени группе пользователей предоставляется радиоканал в полосе 1,75 МГц. Причем одна частота используется для передачи, а другая для приема (FDD - дуплексная связь). Каждый такой радио "срез" совместно используется в схеме FDMA (множественный доступ с частотным разделением).

- Эффективное использование радиоспектра благодаря использованию 64QAM модуляции с применением решетки FEC для улучшения кодирования. При этом спектральная эффективность составляет 2,5 бит/с/Гц.

- Вероятность ошибки BER < 10 в минус 9 при доступности 99,999% в год

- Типичная емкость сети в полосе 2 х 14 МГц равна 65 Мбит/с. В специальных условиях она может быть удвоена до 130 Мбит/с

- Любая одиночная TS может гибко использовать полосу частот при помощи механизма динамического распределения полосы, достигая скорости от 64 Кбит/с до 4096 Кбит/с (с шагом 64 Кбит/с)

- Невосприимчивость к интерференции благодаря автоматической частотной адаптации. Система оценивает уровень интерференции и, если необходимо, выбирает другую частоту, с меньшей интерференцией

- Платформа поддерживает PABX для передачи голоса, а также интерфейсы для передачи данных и подключения к Internet. Они включают в себя выделенную линию, фрагментый Е1 до полного Е1, Frame Relay, ISDN BRI/PRI и IP (ATM будет позднее)

- Интерфейсы V.35, X.21, G.703/G.704, ISDN BRI/PRI и Ethernet

- Управление с использованием SNMP

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

4.1. Общая характеристика

Метод радиодоступа					TDMA/FDMA/FDD

Радиус зоны действия				3,5 ГГц:   10км

10,5 ГГц: 10км

26 ГГц:    3км

Спектральная эффективность			2,5 бит/с/Гц

Число TS на одну BS				до 256

Пропускная способность

на одного пользователя				от 64 Кбит/с до 4096 Кбит/с

4.2. Диапазон 10,5 ГГц

Частоты передачи					10,50 - 10,65 ГГц

Частоты приема					10,15 - 10,30 ГГц

Выходная мощность					от - 25dBm до + 15dBm

Размер антенны					25 х 25 см

Ширина ДН антенны				8 градус (вертик. и горизонт.)

Усиление антенны					25dBi

Ширина полосы одного канала			1,75 МГц

- Чуствительность приемника			- 87 dBm ( BER 10 в минус 9)